ICS： T/HEMA B05 河南省食用菌协会团体标准 T/HEMA-XXXX-XXXX

香菇料棒节能灭菌工艺技术规程

（征求意见稿）

河南省食用菌协会 发布

XXXX-XX-XX发布                           XXXX-XX-XX实施

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由河南省食用菌协会提出并归口。

本标准起草单位：河南省经济作物推广站、河南省农业科学院植物营养与资源环境研究所、三门峡市农业科学研究院、灵宝市食用菌办公室、西峡食用菌产业协会、西峡食用菌研究所、孙氏菇业有限公司、西峡县寨根乡百椿林香菇制棒厂。

本标准主要起草人：张思礼、崔筱、刘芹、孔维丽、杜适普、郭杰、张玉亭、王文成、王彦波、胡素娟、宋凯博、孙伟、王思英。

香菇菌棒灭菌工艺设计技术规程

- 范围

本标准规定了以电、天然气为能源的香菇菌棒灭菌工艺设计的术语和定义、总则、选址和布局、设备选型、工艺流程、工艺参数等。

本标准适用于改造和新建香菇制棒企业料棒灭菌工艺。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 4806.7 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB/T 38553 工业锅炉系统节能管理要求

GB/T 12728 食用菌术语

GB/T 1576 工业锅炉水质

GB/T 20368 液化天然气（LNG）生产、储存和装运

GB/T 24163-2009 站用压缩天然气钢瓶定期检验与评定

GB 50235 工业金属管道工程施工及验收规范

GB 50041 锅炉房设计规范

GB 50273 工业锅炉安装工程施工及验收规范

# GB/T1094.7电力变压器 第7部分_ 油浸式电力变压器负载导则 标准

# GB/T1094.12电力变压器 第12部分：干式电力变压器负载导则

# GB 5749 生活饮用水卫生标准

# GB/T5483天然石膏 标准

GB 50017 钢结构设计规范（附条文说明）

NY/T 119 饲料用小麦麸

NY/T 2798.5 无公害农产品 生产质量安全控制技术规范 第5部分：食用菌

XF/T 3012 钢结构防火保护板

TSG 11-2020 锅炉安全技术规程

TSG21 固定式压力容器安全技术监察规程

DB41/T 2089 锅炉大气污染物排放标准

- 术语和定义

GB/T 12728以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

- 料棒

在高密度聚乙烯塑料袋中装满木屑等培养基质的棒型培养包。

3.2

- 一体式灭菌柜

也称为水包电式灭菌柜，电加热管在灭菌柜内，加热产生饱和蒸气，水蒸气在柜体内循环进行菌棒灭菌的方法。

3.3

- 分体式灭菌

由蒸汽锅炉（蒸汽发生器）和柜体两部分组成，锅炉产生饱和蒸汽，通过管道运送入灭菌柜进行灭菌的方法。

3.4

- 直排式排气

分体式香菇菌棒灭菌过程中柜体冷气的排出方式，饱和蒸汽通入后柜体排气阀打开，当排气阀开始排出蒸汽后，阀门关闭至1/5，至灭菌结束。

3.5

- 间断式排气

分体式香菇菌棒灭菌过程中冷气的排出方式，饱和蒸汽进入柜体后排气阀打开，冷凝水排出，当料温度升至约95℃时，关闭排气阀至温度达到105℃，打开排气阀排出冷凝水，随后关闭排气阀，反复操作2～3次，直至无冷凝水排出，关闭排气阀至灭菌结束。

- 4原则

灭菌工艺应符合环保、安全、节能、经济实用的原则。

- 4.1环保管理

使用燃气能源的锅炉，大气污染排放应符合DB41/T 2089的要求。

- 4.2安全管理

使用单位制定安全、节能及环保使用管理制度，明确责任人及岗位职责。明确锅炉及相关设备的操作规范，建立定期检查及设备维护制度，使用记录制度。

天然气管道的铺设施工应符合GB 50235的要求。液化天然气、散装、灌装天然气的使用符合GB/T 20368、GB50058的要求。

锅炉房设计按GB50041的要求设计建造，锅炉的安装按GB50273的要求进行安装，锅炉的使用应符合TSG 11-2020。锅炉用水应符合GB/T 1576的要求。

厂房的建造符合GB 50017 钢结构设计规范（附条文说明），板材的选择符合XF/T 3012的要求。

- 4.3节能管理

锅炉数量及型号的选择与灭菌柜的配置以效率高成本低为原则，参照GB/T 38553 工业锅炉系统节能管理要求，原则上灭菌成本不超过0.3元/袋。

- 4.4经济实用

香菇菌棒的生产规模以日产不低于3万菌棒，年产能不低于100万棒为宜。厂房设计布局分区符合香菇菌棒的生产要求，经济实用。

- 5选址与布局

- 5.1选址

选址应符合NY/T 2798.5的要求，占地面积按照香菇菌棒的日产能计算，土地手续应符合河南省设施用地文件要求。

- 5.1.2地面要求

地面要求平整，给排水方便，地面水泥硬化。

- 5.2布局

按照香菇菌棒的生产工艺要求合理布局各功能区块，原料仓库与生产区应设置隔离带，隔离带的间距不小于10米，生产区与接种区应设置隔离墙。

- 5.3建筑规定

厂房的建筑平面和空间布局应符合生产工艺的要求，主体结构采用大空间、大跨度柱网。

- 6设备选型

- 6.1配电变压器

变压器的选型原则根据GB／T17468-2019（电力变压器的选用导则）的要求。

配电变压器应根据GB/T1094.7或GB/T1094.12及工程设计部门提供的用电设备安装容量（可
为假设负荷）、运行容量及供电可靠性要求来确定其容量。一般使用变压器的容量为25-35kv。

- 6.2液化天然气储运设备

根据生产需求，一般采用50L的LNG液化燃气罐，气罐的质量应符合GB24163-2009的规定。

- 6.3料棒制作设备

铲车、拌料机、装袋机、扎口机、转运车。按照日生产规模配备相应的铲车；装袋机组按照每3人一组，10个小时装袋7000棒计算，每棒的成本为0.15-0.16元/袋。以日产4万棒为例，应配备6组装袋机、扎口机。配置一台转运车，负责菌棒转运架的运送。

- 6.4灭菌设备

净水机、锅炉（蒸汽发生器）、灭菌柜、转运架。灭菌设备分为一体式电加热和分体式灭菌工艺。锅炉的选择按照蒸汽发生量分为1吨、2吨、3吨，以采用4吨以下锅炉为宜。灭菌柜的规格为69～87立方米，选用80立方米以下灭菌柜为宜，每个灭菌柜一次灭菌数量约1万棒。转运架宜采用镂空式多层转运架为宜。

- 6.4.1灭菌工艺设备选型

6.4.1.1分体式灭菌工艺：灭菌柜数量=日产菌棒数量（万棒）+1个；锅炉（蒸汽发生器）数量配置按照1个80立方灭菌柜需要0.5吨蒸汽计算蒸汽总量，配置响应的锅炉，在此基础上增加1个小型吨位的蒸汽锅炉。以日产5万棒为例，锅炉配置3吨、2吨锅炉各1个，灭菌柜6个。

6.4.1.2一体式灭菌工艺：灭菌柜的容量宜采用60立方以下。60立方米以上的大型灭菌柜根据生产需要可以配置1台1吨的蒸汽锅炉，节约升温时间，提高灭菌效率。

- 7灭菌工艺

料棒制作

上架入锅

升温排气

高温维持

降温出锅

- 7.1料棒制作

- 7.1.1配方

培养料配方：木屑79%、麸皮20%、石膏1%，含水量50-55%，木屑质量应符合NY 5099规定，水，麸皮、石膏的质量应分别GB5749、NY/T119、GB/T5483的规定执行。

- 7.1.2装袋

- 料袋选择高密度聚乙烯原料，料袋的质量应符合NY/T 2798.5的要求。木屑提前预湿，采用三级搅拌，搅拌后采用自动或者半自动装袋机装袋，每条装袋机组按照日产7000棒计算。料棒采用双层菌袋，外袋规格折径17-22cm×58-60cm×0.005cm高密度聚乙烯塑料袋，内袋规格16.5-21.5cm×58-60cm×0.001cm。机器扎口，灭菌温度高于110℃时，菌棒打通气孔。

- 7.2灭菌

- 7.2.1上架入锅

装好的料袋码好后放置在灭菌架上，每层码放3-5层香菇菌棒，不易超过10层。

- 7.2.2升温排气

锅炉水质应符合GB/T 1576-2018的规定，蒸汽锅炉设定的压力一般为0.15MPa，饱和水蒸气温度约130℃，当压力升至额定压力时饱和蒸汽排出进入灭菌柜，料温逐渐升高，此时开始排出冷气。冷气排出方式采用直排式和间断式，确保灭菌柜内无冷空气。2层灭菌架的升温排气时间以2.5-3h为宜，多层灭菌架的升温排气时间为1-2h。

- 7.2.3高温维持

适宜的灭菌温度为115-118℃。当灭菌温度为105～110℃时，维持10h以上，以10～14h为宜。灭菌温度115-118℃时，灭菌时间5小时。

- 7.2.4降温出锅

灭菌结束后，按照菌棒的运输及使用方式确定出锅时间。委托加工的菌棒，当锅体温度降至95℃左右时，直接出锅运送至种植接种基地。自用菌棒，当锅内自然降温至80～90℃时，打开柜体门，将菌棒运输至预冷车间，强制制冷，进入下一环节。